ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование детали: Осевая крыльчатка наружного обдува асинхронного электродвигателя.

Метод производства: Аддитивное производство (FDM  FFF)

Среда эксплуатации: Цех металлообработки (воздействие масляного тумана СОЖ, металлической пыли, озона).

Функционал: Обеспечение принудительного воздушного охлаждения корпуса электродвигателя главного привода токарного станка с ЧПУ.

1. Описание назначения и проблематика

Штатные литые пластиковые крыльчатки со временем становятся хрупкими из-за старения полимера и воздействия озона, лопасти лопаются от случайного попадания стружки или при заклинивании кожуха. Алюминиевые аналоги создают сильный аэродинамический шум и при дисбалансе разбивают подшипники двигателя.

Проблема: для специфического редкого двигателя оригинальный вентилятор снят с производства, а универсальные не подходят по посадочным местам.

2. Условия эксплуатации (Вводные факты)

Кинематика: скорость вращения вала 2950 обмин (номинальная для 2-полюсного двигателя 50 Гц). Окружная скорость на концах лопастей ~32 мс.

Температурный режим: диапазон +10°C ... +70°C. Кожух вентилятора нагревается от корпуса двигателя и трения воздуха. Температура на поверхности крыльчатки может стабильно держаться около 60-65°C.

Химическая среда: воздух в цеху насыщен масляным туманом (эмульсия СОЖ). Присутствие озона (от работы частотных преобразователей и коллекторных узлов).

Вибрация и удары: возможны кратковременные задевания защитного кожуха за лопасти при деформации кожуха. Лопасти не должны разлетаться на осколки (требование безопасности).

3. Ключевые требования к материалу

Материал не должен размягчаться при +65°C. Под действием центробежной силы размягченные лопасти начнут изгибаться, задевать за кожух и разрушатся.

Внутренняя цанговая клипса ступицы работает на постоянный изгиб и сжатие. Материал не должен иметь хрупкого разрушения.

Материал не должен подвергаться озоновому растрескиванию и не должен впитывать масла, теряя прочность.

Материал должен быть максимально легким (не тяжелее 1.25 гсм³), чтобы снизить момент инерции ротора и нагрузку на подшипники при пуске и торможении.

При попадании стружки или задевании кожуха лопасть должна погнуться или оторваться целиком, но не должна раскалываться на мелкие острые осколки, которые могут пробить защитный кожух.